ШАМ - 12/680

Описание

Металлический шкаф для документов ШАМ - 12/680 Размер: 680х425х500. Срок службы: 10 лет. ГОСТ 16371-2014 Шкаф для документов имеет одну секцию (625х422х480 мм.) с одной дверью (584х347 мм.), с ребром жесткости (500х900х14 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли. Дверь оборудована ригельным замком на 2 ригеля (300х4 мм.) на расстоянии от верха двери до центра замка 293 мм.(В комплекте к шкафу идет 2 ключа). Имеет одну регулируемую по высоте полку (420х455), расстояние от крыши шкафа до верхней полки 185 мм., далее отверстия располагаются на расстоянии 90 мм. и 135 мм.. Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Крыши - 34 ; Цоколя - 55. Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол). При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой (ТУ 16 40-113-55798700-2006) с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.

| № | ШАМ-12/680 | 680х425х500 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество секций,шт | 1 |
|  | Внутренние размеры секции(ВхШхГ), мм | 625х422х480 |
| 2 | Количество дверей,шт | 1 |
|  | Размер одной двери (ВхШ),мм | 584х347 |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | 1 |
|  | Размер ребра жесткости (ВхШхГ),мм | 500х900х14 |
|  | Крепление дверей | Скрытые внутренние петли |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | - |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм | - |
| 3 | Количество полок | 1 |
|  | Расстояние от крыши шкафа до верхнего отверстия для полки, мм | 185 |
|  | Расстояние между отверстиями для полки | 90 и 135 |
|  | Размеры полки(ШхГ), мм | 420х455 |
| 4 | Количество крепежа к полкам, шт | 4 |
| 5 | Количество ригельных замков, шт | 1 |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | 2 |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | 292 |
|  | Размер пластикового основания замка,мм | 82х82 |
| 6 | Количество ригелей (замок),шт | 2 |
|  | Длина ригеля, мм | 300 |
|  | Диаметр ригеля, мм | 4 |
| 7 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм | 34 |
| 8 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм | 55 |
| 9 | Соответствие ГОСТ 16371-2014 | Соответствие |
| 10 | Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. | Соответствие |
| 11 | При сборке используются винты самонарезающие с пресс шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. | Соответствие |
| 12 | Возможность установки регулируемых опор | Нет |
| 13 | Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес. | Соответствие |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.